Biztonsági adatlap
MEDIKÉMIA Rt.

91/155/EGK és 88/379/EGK irányelv szerint

Kiadva: 1998.06.30.   Nyomtatva: _   Változat: 1.
Oldalszám: 
/4

PROFIX vágó, fúró, üregelő aeroszol 300 ml
Biztonsági adatlap
MEDIKÉMIA Rt.

91/155/EGK és 88/379/EGK irányelv szerint

Kiadva: 2000.11.24. Változat: 1.
Oldalszám: 
/4

PROFIX vágó, fúró, üregelő aeroszol acélokhoz és színesfémekhez


1. Az anyag/készítmény és a társaság azonosítása

1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása
Kereskedelmi elnevezés: 
PROFIX vágó, fúró, üregelő aeroszol acélokhoz és színesfémekhez

1.2. A társaság/vállalat azonosítása
Gyártó/forgalmazó:
MEDIKÉMIA Rt.
Cím:
H-6728 Szeged

Zsámbokréti sor 1/A
Telefon:
(62) 488-777
Fax:
(62) 489-494
Sürgős információ:
(62) 488-777/műszaki fejlesztés

2. Összetétel/információk az összetevőkre

2.1. Összetétel: finomított ásványolajat, oldószert és adalékokat tartalmazó keverék.
2.2. Veszélyes összetevő
Koncentráció
Veszély
R

tömeg%
jel(ek)
mondatok

Propán
5-10
F+
R 13
CAS# 74-98-6
EINECS# 200-827-9
EGK# 601-003-00-5

Bután
10-15
F+
R 13
CAS# 106-97-8
EINECS# 203-448-7
EGK# 601-004-00-0
3. Veszélyek meghatározása
3.1. Akut hatások
Belégzés: A kiszórt anyag felmelegedése esetén vagy az aeroszol permet közvetlen belélegzése esetén émelygés, hányinger fordulhat elő.
Lenyelés: Hányás, hasmenés fordulhat elő.
Bőr: A folyadék enyhén bőringerlő; viszketés, vörösödés fordulhat elő. 
Szem: Égő érzés, irritáció fordulhat elő.

3.2. Krónikus hatások
Belégzés: n.i.
Lenyelés: n.i.
Bőr: n.i.
Szem: n.i.

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Belégzés: Friss levegőre kell vinni.

4.2. Lenyelés: Hánytatni tilos! Ha a sérült eszméleténél van, vizet kell itatni vele. Ha a hányás magától megindul, a fejet előre kell dönteni. Szájöblítés után a folyadék-itatást meg kell ismételni. Tilos tejet, alkoholt, étolajat vagy más zsíroldó folyadékot itatni!

4.3. Bőr: Szennyezett ruhadarabot el kell távolítani. Bő vízzel, szappannal alaposan le kell mosni a szennyezett testfelületet.

4.4. Szem: Nyitott szemet mosni kell meleg, enyhén folyó vízzel 15 percig. 

4.5. Orvosi beavatkozás: n.i.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Alkalmazható oltóanyag: kezdeti tüzet szilárd oltóanyaggal és/vagy széndioxiddal lehet oltani, kiterjedt tüzet porlasztott vízzel és/vagy habbal kell oltani.

5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag: kiterjedt tűz esetén szilárd oltóanyag, szén-dioxid (gyenge hűtőhatás miatt, aeroszol palackok felhevülve robbannak!).

5.3. Különleges kockázat (az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt): az aeroszolos palackokat vízzel kell hűteni, a tűzben felrobbannak. Az égő rakomány közelében ne tartózkodjon senki. A tűztértől biztonságos távolságban levő palackrakatokat azonnal el kell távolítani, ha ez nem lehetséges vízsugárral hűteni kell.
A folyadék égése során nagy mennyiségű sósavgáz és szabadul fel.

5.4. Különleges védőfelszerelés a tűzoltást végző személyeknek: felrobbanó palackok repeszesen robbanhatnak.

5.5. Jellemző tűz- és robbanásveszélyek:
Tűzveszélyességi osztály: "A"   Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

6. Intézkedések véletlen anyagkijutás esetén

6.1. Általános intézkedések: Minden gyújtóforrást azonnal meg kell szűntetni.

6.2. Személyre vonatkozó intézkedések: A kiömlött anyagot érinteni tilos!

6.3. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy zárt helyre jutást meg kell akadályozni. A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni. Ha a megkötőanyag teleszívódott a tűzveszély jelentősen megnő (folyadék egy gyufa lángjától vagy cigarettaparázstól is meggyullad). Hulladékmegsemmisítés céljából ellenőrzött elégetés vagy biztonságos elhelyezés alkalmazható.

6.4. Tisztítási módszerek: A területet vízzel kell felmosni.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés
Intézkedések a veszélymentes kezeléshez: Mesterséges szellőzés nem szükséges a szokásos alkalmazási körülmények között. Nem robbanásbiztos elektromos berendezések közelében csak a főkapcsoló kikapcsolása után alkalmazható. Más gyújtóforrás (pl. nyílt láng, izzó felület) közelében sem alkalmazható.
Szellőztetés: Általában nem szükséges.
Tűzvédelmi intézkedések: az MSZ 10136/1 szabvány szerint "A" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.
Különleges kezelési szabályok: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

7.2. Tárolás
Tárolóhelyiségek vagy tartályok sajátos kialakítása: a termékek raktározásánál az MSZ 20599/1, az aeroszol készítmények gyűjtőcsomagolására, tárolására és szállítására vonatkozó szabvány előírásait be kell tartani.
Összeférhetetlen anyagok: Ásványi savakkal, lúgokkal együtt aeroszol készítmény nem tárolható.
Tárolási körülmények: a tárolás során az aeroszol készítmények hőmérséklete még átmenetileg sem haladhatja meg a 35 °C-ot. A gyűjtőcsomagok felületi hőmérséklete még átmenetileg sem haladhatja meg az 50 °C-os hőmérsékletet. A készítményeket a sugárzó hőtől védeni kell.

8. Az egyéni expozíció/védelem ellenőrzése

8.1. További információk a műszaki jellegű intézkedések megtételéhez: n.a.

8.2. Expozíciós határértékek
     Összetevő
Határérték

ppm   mg/m3
Szénhidrogénelegy
500   2000
(CAS szám: 8032-324
 EGK szám: 650-001-01-8)

8.3. Egyéni védőeszközök
Általános védelmi és higiéniai intézkedések: szokásos higiéniai előírásokat kell betartani.
Légzésvédelem: nem szükséges.
Kézvédelem: védőkesztyű.
Szem védelme: nem szükséges.
Bőr védelme: nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok


Módszer

Fizikai állapot*:
folyadék

Szín*:
sárga

Szag:
-

Forráspont/intervallum*:
80-360 °C

Olvadáspont/intervallum*:
-15 °C alatt

Fagyáspont/intervallum*:
-15 °C alatt

Lobbanáspont, zárttéri*:
10-20 °C
MSZ EN 22719
Gyulladási hőmérséklet [hajtógáz]: 
>300 °C
Robbanási határ*:
alsó (20 °C, 1 bar): 1,1 v/v%

felső (20 °C, 1 bar): 6,7 v/v%

Sűrűség*:
0,850-0,880 g/ml 20 °C-on

Gőznyomás (a palack belső nyomása):
2-3 bar (20 °C)

Relatív gőzsűrűség (levegő=1):
>1

Párolgási sebesség:
n.i.

Oldhatóság vízben*:
nem oldódik.

Kémhatás, pH ( 10 %-os vizes oldatban)*:
7-8

Megjegyzés a  9. ponthoz: a *-gal jelzett tulajdonságok a palackból kiszórt, kis mennyiségű hajtógázzal kevert hatóanyagra vonatkoznak.

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Általános információk: a folyadék stabil.

10.2. Kerülendő körülmények: 35 °C feletti hőmérséklet.
10.3. Kerülendő anyagok: az aeroszol palackra korrozívan ható anyagok.
10.4. Veszélyes bomlástermékek: égés esetén szén-monoxid, szén-dioxid, sósavgáz.

11. Toxikológiai információk

11.1. Általános információk: n.i.

11.2. Akut toxikológiai hatások
Az összetevők alapján becsült orális LD50 patkányon: >2000 mg/kg.
Irritáció: bőrt, szemet irritálhatja.
Inhaláció: n.i.

11.3. Krónikus toxikológiai hatások: n.i.

12. Ökológiai információk

12.1. Biológiai lebomlás: n.i.

12.2. Ökotoxikus hatás: Élővizeket szennyezi.

13. Megsemmisítésre vonatozó javaslatok

13.1. Általános információ: a készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagai a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

13.2. Készítmény
Ajánlás: A készítmény a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti veszélyességi jellemzője H3, azaz gyúlékony folyadék, valamint a rendelet 2. számú melléklete szerint a V 54107 azonosító szám alá sorolható be. Megsemmisítése: a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint.

13.3. Szennyezett csomagolóeszköz
Ajánlás: A szennyezett csomagolóeszköz a V 54107 18 veszélyes hulladék azonosító szám alá sorolható be. Megsemmisítése: a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint.

14. Szállításra vonatkozó információk

14.1. Általános információk: Rakodásnál a gyűjtőcsomagokat elmozdulás és ledőlés ellen biztosítani kell. A gyűjtőcsomagokat a tárolási helyzetet jelölő nyílnak megfelelően helyezendők el.

14.2. ADR: 2. 5. F 1950

15. Az előírásokra vonatkozó információk

15.1. EGK szerinti besorolás
Veszélyjelzés: F+ rendkívül gyúlékony.
EGK R-mondat: R 12: Rendkívül gyúlékony.
EGK S-mondat: S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet, S 13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó, S 15: Hőhatástól távol tartandó, S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás, S 20/21: A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad, S 23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni, S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, S 51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

15.2. Nemzeti/helyi rendelkezések: a termék a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadott 4/1997. (II. 21.) NM rendelet hatálya alá tartozik.

16. Egyéb információk

Az adatlapban alkalmazott rövidítések:

n.m. = nem mérhető   n.i. = nincs információ    n.a. = nem alkalmazható

További információk: termékleírásért és/vagy alkalmazási információkért forduljon a MEDIKÉMIA marketing és értékesítési osztályához.

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a MEDIKÉMIA Rt. által kiadott termékdokumentációban találhatók meg.



Horváth László s.k.




Hajdók Imre s.k.


műszaki fejlesztési és minőségbiztosítási igazgató


műszaki fejlesztési laborvezető

A kiadmány hiteléül:


